二代FDC激光软件使用说明

V1.0

1软件使用介绍

1.1主界面介绍

KLaserControl-V1.0软件启动后的主界面如下图1-1-1所示

图1-1-1

主页的顶部四个界面按钮包含了整个激光控制软件的使用功能。

在主界面左侧，是常用性的操作功能按钮。

主界面中间，这里是显示加工图档的窗口。

主界面下侧，是打开加载图档和进入图档编辑界面的操作按钮。

主界面顶部，是反馈激光加工图档的实时加工进度条。

主界面右侧，是用于调整生产参数的“选择卡”区域，这里对导入图档的图层参数、加工参数等进行调整。

1.1.2加工参数

加工参数界面如下图1-1-2所示。

界面左侧的加工流程操作按钮是可以在加工图中进行停止加工操作。

界面中间的参数：加工参数、加工耗时全部的数据只能进行查看不给予修改， 需要修改参数需要切换到参数设置的界面，此界面用于加工途中查看加工数据。

图1-1-2

1.1.3运动控制

运动控制界面如图1-1-3所示。

图1-1-3

界面中间，是CCD显窗口。

界面右上方是视觉工程配置工具栏：相机标定、振镜校正、光路校正、振镜寻焦、定位十字等都集合在此。

1.1.4参数设置

参数保存、参数导入、参数修改界面如1-1-4所示

图1-1-4

- 此界面除加工图档参数外其余流程配置参数都在此设置和保存。

- 软件使用说明

2.1二次开发界面说明

二次开发程序就放在KImsgeUr软件exe目录下，双击图标打开，后续二次开发的更新也只是替换这个exe。图2-1-1所示

- 图2-1-1所示

2.2主界面操作说明

- 1.卡号切换及模式选择，如图2-2-1红色框所示。

- 可以直接在界面上切换卡号，选择卡0或者卡1；

- 可以勾选“平台补偿”来设置轴在移动时是否启用平台补偿；

- “模式”下拉框对应之前参数列表里面的“Control”下拉选项；

- 当“模式”选择“平台校正”时，不勾选“加载光路校正”的话就是加载平台校正文件，勾选了就是加载光路校正文件；

- “启用光路校正”可以选择轴在移动时是否启用光路校正的补偿；

- 图2-2-1

- 在运动参数界面设置轴当量、轴速度、加速度、回零方向等参数设置。如下图2-2-2所示。

- 操作如下：

- 根据下图提示，点击左上角红色箭头（运动参数设置）按钮，点击后会弹出参数设置界面；

- 设置对应卡号（卡0或卡1）自定义设置轴对应参数（如轴当量、移动速度、加速度、回零速度、回零方向等）；

图2-2-2

- 运动控制：如下图2-2-3所示。

图2-2-3

操作步骤如下：

- 根据箭头标记1，按需求设置对应的卡号（注：卡0是左轴，卡1是右轴）；

- 设置好卡号后，如图箭头标记2，需要把步进的方框勾选上（单位为mm）；

- 勾选完成后，下一步箭头标记3，可以点击下拉框选择步进间距，也可以在方框自定义输入步进间距。

- 完成前面三步后，在箭头标记4的X/Y/Z按钮点击控制轴移动，框选框左边是实时反馈当前轴坐标。

- 单独加工选中对象的功能，如下图2-2-4所示。

图2-2-4

操作说明如下：

- 在对象列表中选中加工对象，相应的坐标和索引会显示出来 ；

- 勾选“模拟加工”可以控制轴不出光，测试加工点位是否正确；

- 再（1）选择对象后点击选中对象位置按钮，再点击运动到对象，振镜会运动到选择的对象中心；

- 可以选择是否开启”指定位置“的坐标作为加工起点，不勾选时就默认使用图档的坐标作为加工起点。若勾选“指定位置”加工起点就按输入的X/Y坐标作为加工起点进行加工。

- 可以选择是否用当前轴的坐标作为加工起点，不勾选时就默认使用图档的坐标作为加工起点，勾选时会以当前轴位置作为加工起点进行加工。

- 注意：这里的加工高度不是用的资源输入参数里面设置好的振镜高度，而是需要手动控制，测试时可以在这里手动调试，确认好振镜的加工高度后再去参数界面上更新振镜高度。

- 常用运控按钮：如下图2-2-5所示。

图2-2-5

操作说明如下：

- 操作便捷，这些操作按钮的功能性在其名称已经体现出来，如：左轴复位按钮就是控制左轴完成复位动作、左闭合气缸按钮就是控制左边滚压气缸下降闭合。

- 注意：这里的两个轴复位按钮点击后等待几秒待反馈完成复位信号才能点击其他按钮，其余功能按钮（如打开气缸、打开吸附等）除外。

- 加工流程操作按钮如下图2-2-6所示。

图2-2-6

操作说明如下：

- 左头避让按钮：控制左轴X/Y回到避让位置（0，0）坐标。

- 右头避让按钮：控制左轴X/Y回到避让位置（0，0）坐标。

- 双头加工按钮：按照图档拆分方式进行双头拼接，拉料双头拼接。

- 单头加工按钮：个别图档双头拼接还有一些余量不满足双头拼接时，就让单头先把这个余量打出来，然后拉料拍mark点再进行双头拼接。

- 停止加工按钮：控制全部轴停止运动、左右激光停止出光。

- 停止流程按钮：如果只想打完这个图档后就停下来，不进行拉料及后续流程，可以在打图档最后一段时点击这个按钮，按下这个按钮他会继续打料，只会打完一整个图档后就停下来不再进行后续流程。

- 加工进度条：反馈图档加工完成度的状态。

- 7.图档操作按钮：如下图2-2-7所示。

图2-2-6

操作说明如下：

- 主页中间：是加载图档的主页面图档显示区。

- 打开按钮：点击后找到图档文件路径进行图档文件加载。

- 编辑按钮：进入图档编辑界面，界面后面介绍使用操作。

2.3加工参数界面说明

1.加工参数界面仅用于显示和反馈加工参数、加工耗时参数不支持参数修改。如下图2-3-1所示；

图2-3-1

- 参数界面说明如下：

- 加工参数：导入加载参数文件或实时更改设置的加工调试参数会显示在此页面（注：除图档的加工参数如;图层参数、时间参数、能量参数、打孔方式参数需要在主页或进入图档界面查看），本界面仅用于反馈加工设置参数的不支持参数修改；

- 加工耗时：显示反馈在加工过程中加工的总时间、加工过程打mark点时间、定位mark点时间、电机拉料时间等加工耗时显示，本界面仅用于反馈加工耗时参数显示不支持参数修改；

2.4运控控制界面说明

- 1.点击“运控控制页面”即可进入改界面，运控界面操作如下图2-4-1所示。

图2-4-1

操作说明如下：

- 左边的显示区域就是相机拍照的显示区域，显示的是流程中刷新的图像；

- 左轴”和“右轴”选项用于切换对哪个轴的操作，切换后当前界面的所有操作都是针对当前选中的轴；

- “运动控制”区域的按钮就是用来控制轴进行X/Y/Z移动的；

- “工程图像”按钮就是弹出当前选中的那个轴的相机的实时显示窗口（这个按钮就是调用流程中相机到振镜模块中的相机工具)；

- “视觉配置”按钮后续介绍；

- “相机焦距”和“振镜焦距”就是将轴的当前高度运动到对应的焦距高度；

- “记录位置”就是记录当前显示的X、Y坐标值；

- “计算偏差”就是计算当前位置与记录位置的差值，可以用于计算相机当振镜的距离；

- “雕刻圆”在当前选中的轴上振镜振镜打圆，“雕刻十字”在当前选中的轴上振镜振镜打十字。“定位圆”雕刻完圆后点击定位圆按钮，相机运动到振镜中心进行圆中定位。（定位十字同理）；

- 其余按钮，如安全门开按钮、开吸附按钮等功能按钮的操作方式和主页面介绍的使用方式是一样的；

视觉配置操作说明如下：

- 1.振镜寻焦功能操作说明：点击“视觉配置”按钮会弹出如下图2-4-2对话框。

图2-4-2

- 振镜寻焦功能：设置好对应的打十字的参数，点击“开始”按钮，振镜会以当前位置和高度为起点，X，Y，Z三个轴都会根据“十字间隔”往正方向移动，移动一次打一个十字（Z轴是按“焦距间隔”移动）。完成打标流程后，轴会自动将相机移动得到振镜的位置拍十字。“Scan Focus”左右两边的按钮可以来回切换轴之前打标的位置，这时可以去点击工程图像按钮打开相机的实时彩图画面查看拍摄效果。如果确认当前振镜高度合适可以点击“设为焦距按钮”，将“振镜高度”中的数值设为振镜高度。

- 振镜校正功能操作说明：由于振镜内部反射镜偏转角与激光在焦平面上的坐标不是绝对线性的，在软件中的标刻坐标与实际标刻坐标是不等的。因此在正常使用设备前，一定要进行振镜校正。通过软件坐标与实际坐标的对比，用“差值校正”或“拟合校正”的方法，得到振镜反射镜偏转角与实际坐标的映射，形成软件坐标与实际坐标的统一。步骤如下：

- 图2-4-3

（1）点击“运动控制界面”菜单栏中的“视觉配置”按钮，弹出视觉配置窗口，如图2-4-3所示。选项卡，点击“振镜校正”，切换到振镜校正界面。“标刻图形”在界面选择雕刻圆或者十字（一般使用十字），下一步：设置好需要雕刻的十字大小、阵列行列（17或者21）、十字间距的参数，再点击“雕刻阵列”按键。振镜就会在材料上打下一个相应的图形，操作者可以根据这个图形制作用来校正振镜的标靶模板；

（2）点击图2-4-3振镜校正界面中的计算起点起点按钮，配置内计算加工起点后，点击开始标定，等待标定完成提示。 完成标定后需要把标定文件生产存储在文件里，如图2-4-4所示。

图2-4-4

- 生成振镜校正文件后，需要进行下一步导入生产的误差文件给予振镜校正，导入振镜文件操作如下图2-4-5所示。点击“导入校正文件”按钮会弹回一个界面框选择对应的校正文件，点击打开按钮即可。完成后会提示加载成功。

图2-4-5

- 可能存在误差较大的情况下，校正一次无法满足精度要求，则需要进行二次校正，二次校正是在第一次校正后加载了误差数据补偿进行雕刻阵列，此时的误差会与没有校正前会很多，只是无法满足高精度要求，侧需要带着第一次的误差数据进行第二次校正，累加校正使得校正精度越来越高满足客户需求。二次校正的使用方法和第一次校正是一样的，重复（1）所描述的操作步骤即可，不同的是在于加载导入校正文件。操作方法如下图2-4-6所示。

图2-4-6

导入二次校正文件：如上图2-4-6，打开振镜校正界面，在导入校正文件前，需要打二次校正的方框勾选上，然后点击“导入校正文件”按钮打开加载界面选择对应的文件进行加载即可。一般校正次数在2-3次即可满足需求（每一个十字格子的误差精度能达到（3um）。

- 光路校正操作说明：光路校正的操作方法更加简单，导入误差文件和振镜校正是一致的。操作方法如图2-4-7所示；

图2-4-7

- 在视觉配置界面选择“光路校正”即可切换到光路校正界面，如图需要选择校正的行数、列数、间距、加工起点，设置好上述参数后点击“应用参数”按钮到数据写入到视觉配置里，到料摆好准备工作完成后，可以开始标定，点击“开始标定”按钮等待标定完成即可，若有问题可以点击“停止”按钮。

- 导入光路校正文件：操作方法和振镜校正是一样的，需要先生成校正文件存在文件里，再从存储文件夹里导入校正文件，提示框提示导入成功即可。一般光路校正只需要校正一次就可以了，可以进行测试，导入校正文件后换个料打几个十字查看误差数据便可知道是否满足需求。

2.5参数设置界面说明

点击“参数设置”按钮切换到参数设置界面，如图2-5-1所示。此界面可对振镜到相机中心距离、相机焦距、振镜焦距、相机在不同状态下的曝光值、加工起点、起点补偿等在次界面显示的数据参数进行修改设置，修改后需要点击右下角的“应用参数”按钮把数据更新到软件内部。（注：除图档的加工参数如;图层参数、时间参数、能量参数、打孔方式参数需要在主页或进入图档界面查看修改）此界面不支持。

图2-5-1

- .参数修改操作说明：操作者可以根据实际调试情况按需求修改参数，修改数据后如图2-5-1所示在右下角有个“应用参数”按钮，点击这个按钮才能把修改后的数据更新到软件内部。

- 参数文件保存操作说明：如870图档的产品已经调试完成，需要调试其他产品时可以把现在870图档的参数进行保存起来，等后续需要生产时调用出来使用即可。操作方法：如图2-5-2，点击右下角的“保存参数文件”按钮弹出对话框，操作员建立一个文件夹把改文件存储进去，保存类型不需要修改。点击保存按钮，看到弹出保存成功对话框，说明完成保存操作。

图2-5-2

- 加载参数文件操作说明：如现在225图档的产品生产完毕，现需要生产870图档的产品，操作者可在文件夹里导入保存起来的参数进行使用。操作方法：如图2-5-3，点击“加载参数文件”按钮弹出对话框选择正确的参数文件点击打开，看到加载参数成功提示框说明加载参数成功，加载后需要击一下右下角的“应用参数”按钮把导入参数的数据更新到软件内部。

图2-5-3